- 货物一览表

| 序号 | 名称 | 技术指标参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、视频人脸管理系统 |  |  |  |  |
| 2 | 人脸识别视频前端摄像机 | 1）分辨率为2688×1520@25fps，分辨力≥1500TVL 2）内置GPU芯片，具有≥1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸≥2.9um×2.9um。 3） 最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态能力≥120dB。 4）支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 5） 支持五码流技术，主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps，第五码流不小于704x576@25fps。 6）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 7） 可识别不低于170种车辆品牌，可识别不低于3600种车辆子品牌，可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率不小于95%。 8）设备恢复出厂设置后，通过客户端软件或WEB方式登录设备必须设置密码才能使用，无其他缺省密码或空密码。 9）在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 10）支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 11）支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 12）固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 人脸控制球 | 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)； 黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR，宽动态: 120dB超宽动态， 焦距: 4.8-110mm, 23倍光学变倍， 视场角: 57.6°-2.7°(广角-望远)， 水平范围: 360°， 垂直范围: -15°-90°(自动翻转)， 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s， 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s， 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080); 60Hz:30fps (1920×1080)， 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG， 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR，支持萤石接入， 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据，SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 红外照射距离: 150米 报警灯: 30米 供电方式: AC24V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯18W max） 工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: φ220mm×363.3mm 重量: 5Kg 防护: IP66 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m 内置加热玻璃，有效除雾 | 套 | 5 |  |
| 4 | 视频存储服务器 | 1）支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 2）支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件 3）支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。 4）支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH 5）配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 6）支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。 7）配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 8）支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。 9）配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 交换机 | 16口以太网口+光口组合、所有端口均具备千兆线速转发能力、支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能，与iMC配合可实现代理检测、双网卡检测等功能。支持增强的以太网供电功能（PoE+），PoE供电、可以提供每端口最大30W的输出功率 | 台 | 4 |  |
| 6 | 综合控制软件 | 基于.net体系和Web SERVICE标准，提供统一的认证、授权、管理服务，集中管理所有用户登录验证，对系统内的用户、角色、权限、视频监控设备、报警设备、各种服务器（报警管理服务器、存储管理服务器、流媒体服务器、电视墙集中控制服务器等）进行集中配置管理，提供各类安防监控业务，提供完善的日志管理和查询功能，可提供与其他系统之间的通信接口，符合开放系统互联标准和协议，方便与其它系统如三警合一（110、112、119）应用系统、GIS系统、车牌识别系统、电子抓拍系统、人像识别系统、突发事件联动预案设置等应用系统结合。平台软件可以与第三方系统无缝融合，可以为第三方系统提供其需要的相关SDK二次开发包，具有开放式结构和数据交换协议；平台软件应采用分层的模块化结构设计，采用分布式架构，支持多级部署等 | 套 | 1 |  |
| 7 | 立杆 | 3.5米大小节立杆：114转76，横臂600长，厚度2.2MM，底盘法兰(带有10厘加强筋）：300*300*10mm,横臂法兰120*120*10MM，地笼M16*4*500mm,避雷针：500MM。立杆材质采用国标Q235热镀锌钢管，经过磷酸除锈，钝化，静电粉末喷涂处理而成 | 套 | 5 |  |
| 8 | 单模4芯光纤 | 4芯室外光缆，电信级 | 批 | 1500 |  |
| 9 | 光纤耦合器 | 电信级 | 个 | 4 |  |
| 10 | FC-LC光纤跳线 | 单模FC-LC，≥3M | 条 | 5 |  |
| 11 | FC尾纤 | FC | 条 | 5 |  |
| 12 | 网线跳线 | ≥2米 | 条 | 5 |  |
| 13 | 水晶头 | RJ45水晶头 | 批 | 80 |  |
| 14 | 双绞线 | 超五类非屏蔽网线 | 批 | 500 |  |
| 15 | 专用硬盘 | ≥3.5英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 2 |  |
| 16 | 辅材 | 扎带、拉爆螺丝、线管配件、直通、三通、胶布、铁丝、胶粒、铁钉等 | 项 | 1 |  |
| 17 | 二、智慧停车场智能管理系统 |  |  |  |  |
| 18 | 道闸管理系统 | 基于微软操作系统，控制道闸、一体机、地感、收费、车牌控制、车辆数量控制等为一体的数字平台 | 套 | 1 |  |
| 19 | 车牌识别一体机 | 电子快门：1/1至1/10000秒，22档 最佳拍摄范围： 3-4.5米 复 位：手动 存 储：内置SD卡 补 光 灯：内置4颗LED灯 相机镜头：高清镜头2.8~12mm可调 F1.4 显 示 屏：三行Φ5.0超高亮LED点阵 通讯方式：TCPIP 车牌存储：20000张 工作温度：-25℃~65℃ | 台 | 2 |  |
| 20 | 智慧道闸机 | 电源：AC220V，50Hz，最大bai0.5A。 工作温度：-25℃～55℃。 工作湿度：10%～95%无凝露。 箱体：箱体采用2mm冷轧钢板，表面抗紫外线静电喷塑，防尘防水等级IP54。 闸杆：45mm×100mm铝合金八角杆，长度最长5.5米（不含胶条）。 升降速度：2秒、3秒、4秒。 电机：一体化减速力矩电机，功率70W，可长时间堵转。 闸杆方向：闸杆左右向出厂时可选。 多弹簧平衡：闸杆在水平30～45°之间静止平衡，大于45°时会自动上升，小于30°时会自动下降。 智能控制器：英特尔80C51微处理器，40MHz主频；全可控硅电机控制，多路0～5V开关量输入，多路继电器输出；无隔离RS485通信接口，WatchDog防“死机”。 | 套 | 2 |  |
| 21 | 多行屏显器 | 车牌识别仪、电源、控制卡、补光灯、立杆（高度80/120CM可选）、显示屏（默认标配16*32点阵，如需32*64点阵，单独下屏KT-pd-pi1） | 套 | 2 |  |
| 22 | 地感线圈 | 标准VB108地感 | 套 | 1 |  |
| 23 | 高清硬识别加密狗 |  | 个 | 2 |  |
| 24 | 路面开挖填埋 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 辅材 | 铁钉，线管，胶布，导管等 | 项 | 1 |  |
| 26 | 三、智能大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 27 | 智慧拼接屏 | 1、液晶拼接屏对角线尺寸49英寸；物理拼缝≤3.5mm； 2、液晶拼接屏的亮度≥548cd/㎡； 3、液晶屏屏体分辨率1920x1080；支持3840x2160信号输入； 4、液晶屏全屏拼接后支持视频全同步显示功能； 5、液晶屏图像清晰度≥1000TVL；亮度等级为≥11级； 6、液晶屏边缘漏光率≤0.16cd/m²； 提供封面盖有CNAS和CMA标志的检测报告的复印件。 7、投标产品响应国家节能号召，待机功耗需小于0.5W； 提供55寸国家节能产品认证证书，能效等级：1级；入选中国政府采购网节能产品清单，提供查询结果截图 8、液晶拼接屏的信号接口要求：1路HDMI、1路VGA、1路DVI、1路USB； 9、液晶拼接屏外壳盐雾测试：产品外壳符合GB/T2423.17-2008的盐雾保护评级10级及外观评级10VSA级等级要求；提供第三方检测机构出具的性能检测报告； 10、液晶大屏幕满足安装环境防尘要求，通过国家GB4208-2008外壳防护等级标准达到IP6X；需提供封面盖有CNAS标志的检测报告的复印件。 11、液晶大屏幕满足长时间运行，具有良好的抗噪音性能，通过国家GB/T 18204.1-2013 公共场所卫生检验方法标准，达到距离屏幕1米之内噪音分贝不大于20db,并支持7X24小时不间断工作，系统平均无障碍时间≥200000小时；提供第三方检测机构出具的性能检测报告； 12、生产厂家提供所投产品通过国际电工产品安全测试CB认证 | 套 | 8 |  |
| 28 | 解码器 | 1.支持U盘输入 2.每个屏幕上可以输入4种信号源 VGA HDMI DVI BNC 3.系统灵活配置，支持超大屏幕拼接 4.完美的嵌入式结构，支持全年24小时不间断工作，色彩无偏差，智能温控风扇低音降噪 5.能兼容任何视频矩阵BNC.RGB.DVI.HDMI.VGA等 实现单屏显示 整屏显示 任意组合显示 | 套 | 1 |  |
| 29 | 特制支架 | 壁装 | 套 | 1 |  |
| 30 | 信号控制器 | 支持高清信号，最大支持1920*1200/60HZ 支持4路HDMI输入16路输出 具有掉电记忆功能，带断电现场保护 具有RS232,LAN控制功能 | 台 | 1 |  |
| 31 | 电源 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 组合架 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 辅材 | 螺丝，扎带，直通等 | 套 | 1 |  |
| 34 | 四、电源管理系统 |  |  |  |  |
| 35 | UPS不间断电源 | 3kVA/2.4kW 输出：电压(115~300)VAC 频率：40Hz-70Hz 输入：电压：220±1％VAC 频率：50/60Hz±0.05Hz〔电池模式〕 | 套 | 1 |  |
| 36 | 控制模块 | 支持监控1路UPS，支持5路开关量输入检测 | 块 | 1 |  |
| 37 | 五、分布式音视频平台管理系统 |  |  |  |  |
| 38 | 分布式音视频控制软件 | 1)支持分布式节点的统一管理，实现系统的分级权限管理、实时在线灾备、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作等所见即所得的人机交互控制功能。 2)▲同屏功能：可通过客户端软件将电视墙A的场景，一键等比例镜像至显示器B，实现同屏功能，可显示同样的内容，同样的分割模式，但屏幕A和B可以完全不同大小和比例。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 3)支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器或解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒；支持大屏音频回显输出，音频与画面实时同步。 4)▲支持对所有接入系统的信号源预览及快速调用，操作员可在各类信号源上屏显示之前对信号进行开窗预览，并用鼠标快速将信号窗口拖移上屏显示，支持预案预览，在预案调用前先预览确认是所需预案后再调，并支持预案微调。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 5)输入信号源可通过信号预览窗口或信号列表进行选择； 6)可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调用，除人工选择预案执行，还7)可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预。 7)▲双击输入信号源可调出快捷菜单，可实现软KVM操作、设备编辑、视频设置等操作内容。 投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 8)▲一键式填入视频流地址，快速增加输入设备。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 9)▲支持可视化监管，实时监管大屏显示内容和信号源的预监管理应用，保证信号源的准确上屏显示，同时对4K信号可以进行预监回显。无需外置硬件即可对各信号源的在线状态与画面进行实时预览(预览数为25以上)显示。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 投标时提供国家版权局颁发的分布式调度和图像综合管理平台系统计算机软件著作权登记证书复印件。 | 套 | 1 |  |
| 39 | 分布式输入节点 | 1)支持分辨率：最高支持1920×1200@60并向下兼容；支持同步编码为H.265 4K、H.264 2K以及标清预览码流； 2)输入信号：1路HDMI信号输入；支持1路数字音频；1路模拟音频输入，1路模拟音频输出；1路MIC； 3)接口：视频：HDMI IN×1；通讯：RJ45接口带POE802.3AF；音频：数字音频×1，AUDIO IN×1，AUDIO OUT×1，MIC×1；其他：RS232×1、IO/IR×2； 4)支持HDMI1.4b，兼容DVI1.0协议；支持HDCP高带宽数字内容保护技术； 5)▲平台采用分布式硬件系统架构，可以在标准的网络内部署。可设定任意一个或者多个分布式节点为整个系统提供分布式信息服务，无需服务器。运行中可断开任意分布式节点（包括提供信息服务一个或多个节点），系统运行不受影响。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 6)▲节点采用POE供电；单千兆网线可完成超过10路端对端堆叠连接完成实时双向协作通讯功能。输入节点与输出节点数量不受限制；具备跨网段、跨Vlan通讯能力而无需交换机或路由器做任何其他配置。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 7)为了保证不耽误用户继续正常运行，实现热替换、热添加和热升级的机制，节点具备带电热插拔和业务恢复功能，即要求在不关机、不切断电源的情况下，可更换或移除损坏其中一个硬件，实现自动恢复。 8)支持音频音量大小调节、延时调节以便唇音同步、静音以及实时音量大小反馈。 9)▲具备硬件监控、异常报警提示，包括生产节点信息、运行状态的实时监测。在软件界面上，对于每种设备，通过图标颜色区分正常设备和故障设备；当设备发生故障时给出报警提示，用户可根据提示，快速定位到故障位置。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 10)集成完整可编程中控系统功能，可单节点实现独立逻辑运算及控制功能。如：可分析输入字符串，并根据自定义协议完成相应控制指令的输出。 11)支持通过网络一键对输入输出节点固件进行批量更新，可以将系统的各项设置参数进行备份，方便进行数据恢复。 12)▲系统重启后10S内自动恢复断电前的状态，而无需另外设置，包括坐席信号接管、软件端画面、大屏幕图像等。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 投标时提供产品3C认证证书复印件并。 | 套 | 2 |  |
| 40 | 分布式输出节点 | 1)支持分辨率：最高支持1920×1200@60并向下兼容；支持同步解码4路1080P H.265/H.264信号，多达4个信号任意叠放； 2)输出信号：支持1路HDMI信号输出；支持1路数字音频，1路MIC； 3)接口：视频：HDMI OUT×1；通讯：RJ45接口带POE802.3AF；音频：数字音频×1，MIC×1；其他：IO/IR×2； 4)支持HDMI2.0，兼容DVI1.0协议；支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 5)▲超分底图/地图功能：支持超大底图功能，达到显示墙点对点超高分辨率；支持超分地图，包括平面地图、三维地图、卫星地图功能，达到显示墙点对点超高分辨率。不使用第三方设备的情况下，可显示超大分辨率点对点背景图片；1路高清1080P图像传输至小间距LED拼接屏满屏显示总平均延时差小于0.1毫秒；编码与解码端均支持OSD字幕叠加，支持更换空载底图功能；投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 6)网络摄像头对接，支持H.265/H.264网络流解码，自动识别H.265、H.264URL地址并同时解码进行多路解码显示，无需手动切换、更改解码设置可直接解码网络摄像机信号；支持与海康大华等主流安防平台进行对接。 7)▲分布式拼接输出节点支持拼接屏的拼缝补偿功能，可精确至1像素点。支持管理多组不同分辨率的拼接墙，并共享输入信号源。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 8)▲支持web界面批量管理节点设备，控制开关机，查看配置信息；投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 9)▲支持web界面在线监测设备状态；支持系统配置信息一键保存与加载；投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 10)▲支持登录日志、调试日志、操作日志、以及告警日志的存储与导出；投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 11)▲切换时无黑场，闪屏，画面静止等状态，切换时间1帧之内。投标时提供具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件。 12)分布式输入/输出节点支持7×24小时长时间连续开机工作能力。 投标时提供产品3C认证证书复印件。 | 套 | 2 |  |
| 41 | 分布式KVM节点 | 1)可设定任意一个或者多个分布式节点为整个系统提供分布式信息服务，无需服务器。单千兆网线或光纤可完成超过10路端对端堆叠连接完成实时双向协作通讯功能，不需要任何额外转接设备或光纤坐席协作扩展器。 2)支持分辨率：最高支持1920*1200、1920*1080P且向下兼容；支持逐帧编码为1080P H.265/H.264，FHD、HD和预览码流； 3)输入信号：具备1路HDMI信号输入；具备1路数字音频，1路模拟音频输入，1路模拟音频输出，1路MIC； 4)接口：视频：HDMI IN×1；通讯：RJ45接口带POE802.3AF；音频：数字音频×1，AUDIO IN×1，AUDIO OUT×1，MIC×1；其他：RS232×1，IO/IR×2；USB3.0×1； 5)支持HDMI1.4b，兼容DVI1.0协议；支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 6)节点支持7×24小时长时间连续开机工作能力。 7)为了保证不耽误用户继续正常运行，实现热替换、热添加和热升级的机制，节点具备带电热插拔和业务恢复功能，即要求在不关机、不切断电源的情况下，可更换或移除损坏其中一个硬件，实现自动恢复。 8)具备鼠标滑屏操作，支持单个席位使用一套键鼠配合相应的KVM终端，实现信号源电脑的远程控制；即同一坐席之间可以进行滑动切换控制，不同坐席间不可以进行滑动切换控制。 6)支持HDMI1.4b，兼容DVI1.0协议；支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 7)▲支持多达16个输入音频混合输出；可支持16方MIC混合输出实现多方通话；投标时提供具备相关产品检验资质的检测机构出具的具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件； 8)▲分布式控制系统支持USB键鼠安全保护功能，USB数据传输接口可配置为仅支持键鼠传输，不支持其他USB任何设备传输，保证前端信号源的信息安全。具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠。投标时提供具备相关产品检验资质的检测机构出具的具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件； 9)▲多个节点组成的席位，可通过快捷键呼出通话菜单，展示坐席排列图，获得当前席位用户信息，并进行双向音视频通话或者仅语音通话；可视频通话过程中共同研讨、批注接管主机界面，对讲视频窗口可任意拖动、缩放和开关。投标时提供具备相关产品检验资质的检测机构出具的具有CMA、ilac-MRA和CNAS认证标识的检测报告复印件； 10)具有视频预览框功能，双击输入信号源可调出快捷菜单，可实现软KVM操作、设备编辑、视频设置等操作内容。 11)支持全系统音频/视频调度、kvm交互/获取/推送/跨屏、全局控制管理、全局会议管理共享一个服务网络。 投标时提供产品3C认证证书复印件。 | 个 | 2 |  |
| 42 | 六、其他 |  |  |  |  |
| 43 | 主控电脑 | 处理器: 相当于或优于Intel i5处理器四核3.4GHZ四线程以上令内存:6G以上 显卡:显存2G以上令硬盘:500G以上 Ofice 2007及以上版本的办公软件 令操作系统:windows7 64位旗舰版纯净版操作系统 | 台 | 1 |  |

- 技术要求

见货物一览表技术指标参数要求。

三、商务要求

★（一）交货时间、地点与方式

1.交货地点：广东省广州市白云区（详细地址电话联系）。

2.交货期：合同签订之日起40天内全部交货并安装调试完毕。

3.交货方式：由中标供应商送货，所有运、杂费用由中标供应商承担 。设备安装完毕后，需完成相关调试，并负责免费培训相关人员使用。

4.验收方式：现地验收，系统功能完善，均可操作，根据实际明确标的物验收方式，签订验收报告。

★（二）售后服务

1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保12个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

★（三）专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★（四）付款及结算方式

本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，中标供应商向采购单位提交发运接收单、发票、验收报告等结算资料，采购单位在一个月内向中标供应商支付95%货款，留5%质保金，1年后结算。

★（五）报价要求

最高限价30万元，超出最高限价报价无效，报价包含本项目中必须产生的所有费用（包含但不局限于代理服务、运输、安装、调试、培训、管理、维护等费用），以人民币为单位。在合同履行时，采购方将不予支付该报价之外任何额外费用。