附件1：核心汇聚双链路网络升级服务采购项目技术参数

(1）核心交换机：2台

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务插槽数 | ★业务插槽数≥8。 |
| 2 | 交换容量 | ★交换容量≥500Tbps，提供技术支持证明。 |
| 3 | 转发能力 | ★≥96000Mpps，提供技术支持证明。 |
| 4 | 交换网板 | 支持独立交换网模块≥4个，单块独立交换网板转发能力≥2.0T，提供技术支持证明。 |
| 5 | 加密技术 | ▲支持MACsec硬件加密技术，提供工信部第三方机构测试报告。 |
| 6 | 网安融合 | ▲支持安全业务插卡防火墙、IPS、流量分析、应用控制网关、负载均衡、SSL VPN等，提供技术支持证明。 |
| 7 | 接口要求 | 单槽位可支持万兆端口密度≥48，提供技术支持证明。 |
|  |  | 单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口：且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供技术支持证明。 |
| 8 | 链路聚合 | 聚合组数≥1000组，每组成员≥32个。 |
| 9 | 可靠性 | 支持INQA功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计；提供技术支持证明。 |
| 10 | 虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持≥4框虚拟化技术，提供技术支持证明。 |
|  |  | 支持一虚多技术（1:N） |
|  |  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供技术支持证明。 |
| 11 | 可视化 | 支持Telemetry可视化功能，提供技术支持证明。 |
|  |  | ▲支持INT流量可视化功能，提供技术支持证明。 |
| 12 | 有线无线一体化 | 支持AC板卡 |
|  |  | 支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理，最大 AP上线数量≥ 12K，最大 Client 上线数量≥ 60K。 |
|  |  | 支持有线无线一体化的终端准入认证。 |
| 13 | 智能网管功能 | ▲内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供技术支持证明。 |
| 14 | 终端管理及网络安全 | ▲支持多业务融合板卡，能够与设备紧耦合无需外部连线，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理；提供技术支持证明。 |
| 15 | 成熟度 | 提供工信部入网证。 |
| 16 | 安全性要求 | 为保证投标产品厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力，进而提高产品的安全性。产品生产厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员，进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，要求提供证书复印件； |
| 17 | 稳定性要求 | 为保证产品制造厂商所提供的产品是经过严格测试，具备高可靠性保障能力。制造厂商需具备一定规模的可靠性实验室，可独立完成从元器件到整机，从信号质量、安全性、电磁兼容性、环境适应性等丰富的测试环境。要求提供相关证明文件（如实验室获得国家认监委认可）。 |
| 18 | 质量要求 | 制造厂商须符合电信行业质量管理体系标准，以保障产品系统的高可靠性，通过TL9000电信行业质量管理体系认证，提供证书复印件。 |
| 19 | 认证要求 | 为保证核心产品安全可靠，要求核心交换机具备《交换机安全检测证书》。 |
| 20 | 配置要求 | 配置双主控，≥4个交换网板。 |
|  |  | 配置1块24个千兆电+20个千兆光+4个万兆光口板卡。 |
|  |  | 配置1块48端口万兆光口板卡，2条3米万兆堆叠线缆。 |
|  |  | 配置3块1200W电源。 |
| 21 | 维保服务 | ★原厂维保服务≥三年。 |
| 22 | 兼容性 | ★与现有的H3C网络设备完全兼容，提供技术支持证明。 |

（2）48口万兆汇聚交换机：2台

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | ★交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1060Mpps，提供技术支持证明。 |
| 2 | 配置要求 | ★提供≥48个1/10GE SFP+光接口，以及≥2个QSFP+光接口，配置双风扇，双电源。 |
| 3 | 电源 | 配置模块化双电源 |
| 4 | 风扇模块 | 模块化双风扇，前/后通风，风道可调，提供技术支持证明。 |
| 5 | 扩展插槽数 | ▲扩展插槽≥2，提供技术支持证明。 |
| 6 | 安全插卡 | ▲扩展插槽≥2，提供技术支持证明。 |
| 7 | 智能管理中心 | ▲设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供技术支持证明。 |
| 8 | 对接云平台 | 支持能够被公有云平台管理，提供技术支持证明。 |
| 9 | CPU保护 | 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供技术支持证明。 |
| 10 | ERPS | 支持ERPS功能，并且收敛时间≤50ms，提供技术支持证明。 |
| 11 | 堆叠能力 | ▲最大堆叠台数≥9台，提供技术支持证明。 |
| 12 | OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换。 |
| 13 | 维保服务 | ★原厂维保服务≥三年。 |
| 14 | 兼容性 | ★与现有的H3C网络设备完全兼容，提供技术支持证明。 |

（3）互联网万兆多模光模块：100块

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 万兆多模光模块 | ★配置万兆多模光模块100块，SFP+万兆模块(850nm,300m,LC) |

（4）24口接入交换机：32台

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | ★交换容量≥330Gbps，转发性能≥100Mpps，提供技术支持证明。 |
| 2 | 配置要求 | ★配置24个千兆电口，4个万兆光口。 |
| 3 | ERPS | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供技术支持证明。 |
| 4 | CPU防护 | ▲实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供技术支持证明。 |
| 5 | 堆叠特性 | 最大堆叠台数≥9台，提供技术支持证明。 |
| 6 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2。 |
| 7 |  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 8 | 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准。 |
| 9 |  | 提供ROHS节能认证报告。 |
| 10 | 资质认证 | 提供工信部入网证报告。 |
| 11 | 维保服务 | ★原厂维保服务≥三年。 |
| 12 | 兼容性 | ★与现有的H3C网络设备完全兼容，提供技术支持证明。 |

（5）48口接入交换机：32台

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | ★交换容量≥430Gbps，转发性能≥140Mpps，提供技术支持证明。 |
| 2 | 配置要求 | ★配置48个千兆电口，4个万兆光口。 |
| 3 | ERPS | 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供技术支持证明。 |
| 4 | CPU防护 | ▲实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供技术支持证明。 |
| 5 | 堆叠特性 | 最大堆叠台数≥9台，提供技术支持证明。 |
| 6 | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2。 |
| 7 |  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 |
| 8 | 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准。 |
| 9 |  | 提供ROHS节能认证报告。 |
| 10 | 资质认证 | 提供工信部入网证报告。 |
| 11 | 维保服务 | ★原厂维保服务≥三年。 |
| 12 | 兼容性 | ★与现有的H3C网络设备完全兼容，提供技术支持证明。 |

（6）网管平台：1套

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分布式部署 | ▲要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。单套软件可管理的节点数可达≥15000个。 |
| 2 | 网管授权 | ★本次实际配置≥100个网管授权。 |
| 3 | 硬件平台 | ★硬件平台服务器，单CPU，2.2Ghz/10核 64GB内存，300GB 10K HDD硬盘≥4块，带导轨，原厂维保服务≥三年。 |
| 4 | 兼容性要求 | ★要求采购的硬件平台服务器与网管平台相互完全兼容，且与现有H3C网络设备完全兼容；网管平台可完全监管我院现有H3C网络设备，并与该次采购的产品设备达到同等监管效果。 |
| 5 | 多平台支持 | 支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。 |
| 6 | 支持自定义用户主页 | ▲管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展，提供软件功能界面截图。 |
| 7 | 自动发现拓扑 | 自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等，提供软件功能界面截图。 |
| 8 | 拓扑视图 | ▲支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、Vxlan拓扑、邻居拓扑、LLDP-MED拓扑、流量拓扑、数据中心拓扑、数据中心机架拓扑、IRF拓扑、MDC虚拟网络拓扑、MDC和IRF组合拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息，提供软件功能界面截图。 |
| 9 | 用户分权管理 | 可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 |
| 10 | VLAN拓扑 | ▲VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过，提供软件功能界面截图。 |
| 11 | 故障管理 | ▲支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能。 |
| 12 | 告警智能分析 | 告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。 |
| 13 | 性能管理 | 性能管理：支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。 |
| 14 | 提供直观的设备的面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，提供软件功能界面截图。 |
| 15 | 虚拟网络资源管理 | 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。 |
| 16 | IPv6管理 | 支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网。 |
| 17 | 批量的设备配置备份和恢复 | ▲支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断。 |
| 18 | 设备配置集中管理 | ▲配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置；提供软件功能界面截图证明。 |
| 19 | 可靠性要求 | ▲为保证投标产品厂商在安全漏洞方面的整体研究水平和及时预防能力，进而提高产品的安全性。产品生产厂商须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员，进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，要求提供证书复印件。 |
| 20 | 稳定性要求 | ▲为保证产品制造厂商所提供的产品是经过严格测试，具备高可靠性保障能力。制造厂商需具备一定规模的可靠性实验室，可独立完成从元器件到整机，从信号质量、安全性、电磁兼容性、环境适应性等丰富的测试环境。要求提供相关证明文件（如实验室获得国家认监委认可）。 |
| 21 | 质量要求 | 制造厂商须符合电信行业质量管理体系标准，以保障产品系统的高可靠性，通过TL9000电信行业质量管理体系认证，提供证书复印件。 |

(7) 40G汇聚堆叠线缆1条

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 堆叠线缆 | 保留原参数：40G QSFP+ 3m电缆 |

(8) 多模万兆室外光纤：≥1560米

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多模万兆室外光纤 | 光纤类型：G657A，多模万兆室外光纤。 |
| 2 |  | 纤芯直径：50.0±2.5μm |
| 3 |  | 纤芯不圆度：≤6.0% |
| 4 |  | 包层直径≤125.0±1.0μm |
| 5 |  | 包层不圆度≤2.0% |
| 6 |  | 外涂层直径≤245±10μm |
| 7 |  | 纤芯-包层同心度误差≤1.5μm |
| 8 |  | 850nm衰减≤3.0 dB/km，1300nm衰减≤1.5 dB/km； |
| 9 |  | 850nm满注入带宽OFL≥1500 MHz﹒km，1300nm满注入带宽OFL≥500 MHz﹒km； |
| 10 |  | 最大理论数值孔径：0.200±0.015 |
| 11 |  | 拉伸：长期拉力≥600N；短期拉力≥1500N； |
| 12 |  | 压扁：长期载荷≥300 N/100mm；短期载荷≥1000 N/100mm； |
| 13 |  | 温度特性： -40℃≤工作温度≤+60℃； -50℃≤储存/运输≤+70℃； -20℃≤安装≤+60℃； |

（9）24口光纤盒：17个

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24口光纤盒 | 符合YD/T778标准。 |
| 2 |  | 标准19英寸宽度,1U高度。 |
| 3 |  | 简洁设计固定式安装，免螺丝结构。 |
| 4 |  | 2个方向28mm圆孔进缆，保护光纤避免尘土和其它损害。 |
| 5 |  | 可安装适配器：LC/SC |
| 6 |  | 高品质钣金工艺与雾面喷塑高品质光纤管理与结构附件。 |
| 7 |  | 可选固定式、抽拉式。 |
| 8 |  | 自带熔接盘，更好保护光纤端接。 |
| 9 |  | 最大熔接芯数24芯（满配SC耦合器）/48芯（满配双工LC耦合器），可直接互相更换耦合器配件，无需更换耦合条。 |
| 10 |  | 配件：热缩管(1芯1管)根据实际芯数/扎带6根/魔术粘扣带6根/理线环4个。 |

（10）多模耦合器：120个

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多模耦合器 | 产品符合YD/T1272.3标准。 |
| 2 |  | 多模耦合器。 |
| 3 |  | 应配对使用并安装在光纤连接面板上。 |
| 4 |  | 采用高精度氧化锆套管。 |
| 5 |  | 高精度机械尺寸。 |
| 6 |  | 低插入损耗≤0.1dB |
| 7 |  | 良好的接插能力。 |
| 8 |  | 兼容性好。 |

（11）多模光纤尾纤：240条

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多模光纤尾纤 | 多模A1a（50/125μm）OM3光纤尾纤。 |
| 2 |  | 低插入损耗，匹配同一性能的万兆光模块使用具备良好的互换性与重复性。 |
| 3 |  | 外套选用全新环保原材料，内部采用纺纶加强件，韧性超强，抗拉保护，安全环保。 |
| 4 |  | LC、SC、ST、FC等多种接头方式，在接头和长度方面可以根据实际需求随意定制。 |
| 5 |  | 支持单芯和双芯，线径为2.0MM，可提供3.0MM； |
| 6 |  | 常规长度有1、2、3、5米可选。 |
| 7 |  | 可提供PVC、LSZH护套（pvc护套颜色：青色、水蓝色）。 |
| 8 |  | 物理参数： |
| 9 |  | 工作波长850nm,1300nm； |
| 10 |  | 工作/储存温度 -40~75℃； |
| 11 |  | 光缆外径φ2.0mm |
| 12 |  | 性能参数： |
|  |  | 插损（典型值）≤0.2dB； |
|  |  | 回损UPC≥30dB； |
|  |  | 振动≤0.2dB； |
|  |  | 互换性≤0.3dB5 |

（12）多模光纤跳线：10条

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多模光纤跳线 | 多模A1a（50/125μm）OM3光纤跳线。 |
| 2 |  | 低插入损耗，匹配同一性能的万兆光模块使用具备良好的互换性与重复性。 |
| 3 |  | 外套选用全新环保原材料，内部采用纺纶加强件，韧性超强，抗拉保护，安全环保。 |
| 4 |  | LC、SC、ST、FC等多种接头方式，在接头和长度方面可以根据实际需求随意定制。 |
| 5 |  | 支持单芯和双芯，线径为2.0MM，可提供3.0MM； |
| 6 |  | 常规长度有1、2、3、5米可选。 |
| 7 |  | 可提供PVC、LSZH护套（pvc护套颜色：青色、水蓝色）。 |
| 8 |  | 物理参数： |
|  |  | 工作波长850nm,1300nm； |
|  |  | 工作/储存温度 -40~75℃； |
|  |  | 光缆外径φ2.0mm； |
|  |  | 性能参数： |
|  |  | 插损（典型值）≤0.2dB； |
|  |  | 回损UPC≥30dB； |
|  |  | 振动≤0.2dB； |
|  |  | 互换性≤0.3dB5 |

（13）线管：1500米

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线管 | PVC材质，φ25 |
| 2 |  | B类或A类线管。 |

（14）光纤熔接费：1项

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光纤熔接费 | 光纤熔接费。 |

（15）辅材：1项

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辅材 | 辅材、直通、弯头、光缆标牌、标签标识等。 |

（16)实施服务：1项

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施服务 | 线路敷设，节点线路整理。 |