广东省2025-2026年度触控一体机框架协议征集采购项目采购需求（征求意见稿）
征集人：广东省政府采购中心
第一章 征集邀请
一、征集项目名称：广东省2025-2026年度触控一体机框架协议征集采购项目采购需求（征求意见稿）
二、征集项目简介：
根据财政部《政府采购品目分类目录（2022 年印发）》的有关要求，本项目征集货物的范围为触控一体机（品目分类编码 A02020800），包括货物供应、运输安装、调试、培训及售后服务设备维保等。
根据财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）要求，针对本次征集标的，广东省政府采购中心制定了相应的采购需求，划分为不同技术规格标准的配置包，并确定相应的最高限制单价。本次征集共分9包，每个采购包详细的采购需求详见征集文件第三章 征集项目技术、服务、商务及其他要求。
三、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购包投标。为本采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购包投标。
四、本项目的特定资格要求：
1.供应商应当为响应产品生产厂家或者生产厂家唯一授权供应商。
2.两家或以上授权供应商使用同一生产厂家授权的相同或不同品牌参与投标的，均视为无效响应；生产厂家也不得与授权供应商同时参与本项目投标。
第二章 供应商须知
须知前附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	最高限制单价（实质性要求）
	供应商报价高于最高限制单价(元)，其响应文件将按无效处理。

	2
	框架协议采购分类
	封闭式框架协议采购

	3
	框架协议期限
	本次框架协议采购的有效期为1年，自框架协议正式生效之日起计算。征集人将在本期协议到期前，适时启动下一期供应商的征集工作，以确保采购活动的连续性和稳定性。

	4
	是否接受联合体
	不接受联合体。

	5
	落实节能、环保、无线局域网政策
	本项目采购的产品若属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，给予1%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

	6
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	7
	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
	1.供应商响应的货物的技术、商务等条件不得低于采购需求，货物应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。供应商在框架协议电子化采购系统中维护产品时，需根据第三章征集项目技术、服务、商务及其他要求中规定提供已售产品的证明。
2.对货物项目每个采购包只能用一个产品进行响应，征集文件有要求的，应当同时对产品的选配件、耗材进行报价。

	8
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	9
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	10
	入围结果公告
	入围结果将在广东省政府采购网予以公告。

	11
	入围通知书
	入围结果公告后，征集人通过框架协议电子化采购系统向入围供应商发出入围通知书；入围供应商通过框架协议电子化采购系统获取入围通知书。

	12
	框架协议签订
	框架协议签订之日起7个工作日内，征集人将框架协议报本级财政部门备案。框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。

	13
	是否组织潜在供应商踏勘项目现场
	本次采购不组织踏勘项目现场。

	14.
	第二阶段成交供应商的方式
	直接选定、二次竞价

	15.
	征集人或服务对象范围
	广东省所属采购单位


第三章 征集项目技术、服务、商务及其他要求
一、征集项目概况
依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）的相关规定，为优化全省触控一体机采购流程，针对纳入广东省各级财政预算管理的行政事业单位及社会团体的触控一体机需求，将实施框架协议采购。此举旨在提高政府采购的效率，并进一步提高触控一体机采购的质量，以更好地满足触控一体机的采购需求。
广东省政府采购中心作为本项目征集人，拟对广东省2025-2026年度触控一体机框架协议征集采购项目进行框架协议采购征集。
二、采购内容、技术参数及要求
具体详见附件：广东省2025-2026年度触控一体机框架协议采购技术需求
三、商务要求
1．交货期限
自合同签订之日起在签订采购合同时根据采购人实际需求确定，入围供应商应按采购合同规定的时间和期限提供产品及服务。
2．交货地点
供应商应按照采购合同的要求免费送货至广东省内采购人指定地点。
3．付款方式
一次性付款或分期付款，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。
4．产品质量要求
供应商须保证所提供的所有商品为全新、原装、未使用过的合格正品，并符合国家、行业及本项目规定的质量、技术、安全和环保标准。

5．质保期与售后服务
（1）本项目质保期为 3年，自货物最终验收合格之日起计算。

（2）质保期内，供应商提供免费保修服务（包括但不限于免部件费、免维修费、免上门服务费），并不再收取任何其他费用。

（3）在质保期内，如货物出现非人为原因的性能故障，供应商应在接到采购人通知后 2小时内响应，2个工作日内解决故障。无法修复的，应在5个工作日内提供退换货服务。

6.其他要求
供应商须在响应文件中提供所投产品为市场在售的证明。证明文件须清晰体现所响应触控一体机的品牌、系列和具体型号，形式包括但不限于：
    （1）近半年内该型号产品的销售合同关键页或发票复印件；
（2）对于全新上市产品，可提供制造商官网发布的产品公告或彩页作为替代证明。
第四章  入围评审办法
一、本项目采用价格优先法确定入围供应商及其入围产品。
二、首先对响应供应商进行资格性审查和符合性审查。
三、每个采购包通过资格性审查和符合性审查的响应供应商，根据评审价总价从低到高进行排序，按照20%的淘汰率 ，且至少淘汰1家供应商。当符合资格条件、实质性要求的响应供应商仅为2家时，淘汰1家供应商；当符合资格条件、实质性要求的响应供应商大于2家时，按比例淘汰供应商；计算出的淘汰供应商数量存在小数的，按照“向上取整”的原则，确定需要淘汰供应商的数量。当按照前款规定的淘汰比例淘汰供应商后，供应商数量仍大于征集入围上限的，则按评审排序和上限数量要求淘汰其余供应商。
四、各采购包按照上述方法淘汰至报价并列的供应商时，报价并列的供应商须全部被淘汰。
五、每供应商可参与响应多个采购包，但必须遵循以下规则：1.一个采购包只能由一款产品进行响应；
2.同一款产品仅能用于响应一个采购包，不得重复用于响应其他采购包。
违反上述任一规则的，该供应商相关采购包的响应将被视为无效。
第五章 框架协议、合同文本
广东省政府采购框架协议
（货物类，封闭式框架协议）


框架协议编号：
一、协议方基础信息
  征集人（甲方）：
  地址：
  联系方式：
  入围供应商（乙方）：
  地址：
  联系方式：
二、项目信息
  项目名称：XXXXX
  项目编号：XXXXX
三、采购标的和入围产品技术规格
  （一）分包名称：
  （二）采购品目：
  （三）采购标的
    1、标的名称：
    2、计量单位：
    3、是否强制采购节能产品：
    4、是否优先采购节能环保产品：
    5、是否进口产品：
    6、标的物所属行业：{国民行业经济分类}
  （四）最高限制单价和协议价格：
    最高限制单价：        大写(人民币)：
  （五）量价关系折扣：
入围供应商提供量价关系折扣，当单笔成交量达到以下量时，具体折扣如下：
	序号
	成交数量下限(含)
	成交数量上限(不含)
	折扣率


四、入围产品升级换代规则
本项目支持入围供应商对已入围产品进行升级换代。
入围有效期内，入围供应商如有使用升级换代产品替代原入围产品的意向，可在确认升级换代产品技术规格高于原入围产品、价格不高于协议价格的前提下向甲方提交替换申请。甲方同意申请内容后，乙方方可向协议内采购人提供升级换代产品。
五、第二阶段成交供应商的方式
  {直接选定/二次竞价/顺序轮候}
六、适用框架协议的采购人，以及履行合同的地域范围
  1、适用框架协议的采购人（两种方式二选一）：
   本框架协议适用于以下采购人：
	序号
	采购人名称
	采购人所属区划
	地址
	联系方式

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


       本框架协议适用于以下行政区域的采购人：
{区划列表}
       履行合同的地域范围描述：
{区划列表}
七、资金支付方式、时间和条件
  1、支付方式：
{采购需求-支付方式}
一次付清/分期付款
  2、支付时间和条件：
对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后    日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人和供应商在第二阶段有特殊约定的除外。
八、采购合同文本
根据第二阶段成交方式展示合同文本
九、框架协议期限
    本协议有效期为自框架协议签订之日起X年。如框架协议期满，因新一期框架协议征集出现废标、质疑投诉等特殊情形，导致新一期框架协议不能按时签订的，本框架协议继续履行，直至新一期框架协议签订为止。
十、入围供应商清退和补充规则
   1、入围供应商清退规则：
   入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：
   1）恶意串通谋取入围或者合同成交的；
   2）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；
   3）无正当理由拒不接受合同授予的；
   4）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；
   5）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；
   6）被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。
  2、入围供应商补充规则：
   是否允许补充征集供应商：是/否（如果选择“是”，编制规则）
   框架协议有效期内，当剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行时，征集人将启动补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。有效期遵守原框架协议的有效期。
十一、协议方的权利和义务
  （一）征集人的权力和义务
   1、为本协议第二阶段合同授予提供工作便利；
   2、对本协议第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理；
   3、对本协议第二阶段确定成交供应商情况进行管理；
   4、接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考；
   5、公开本协议的第二阶段成交结果；
   6、办理入围供应商清退和补充相关事宜。
  （二）入围供应商的权力与义务
   1、在本协议有效期内，按照本协议约定的入围产品和协议价格向采购人供货；
   2、对本协议确定的委托代理商进行管理，如代理商拒不履行合同义务的，由入围供应商承担相应责任，并解除代理商接受合同授予的资格；   
十二、需要约定的其他事项
XXXX

 甲方(公章)：
 甲方代表：XXX
 甲方联系人：XXX
 联系电话：XXX
 单位地址：XXX
 协议签订日期：XXXX年XX月XX日

 乙方(公章)：
 乙方代表：XXX
 乙方联系人：XXX
 联系电话：XXX
 单位地址：XXX
 协议签订日期：XXXX年XX月XX日



广东省政府采购框架协议{直购选定/二次竞价}合同


  框架协议编号：
  征集人：
  入围供应商：
  合同名称： {采购标的}{直购选定/二次竞价/顺序轮候}合同
  合同编号：
  甲方：采购人
  乙方：供应商
  合同金额(元)：
  人民币大写：
  经甲乙双方达成一致，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》等相关法律、法规的规定以及{框架协议项目名称}{框架协议项目编号}的约定签订本合同，并共同遵守。
一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额、产地
	序号
	类型
	产品名称
	技术规格
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注


二、交（提）货时间、地点、方式
  1.交(提)货时间：
  2.货物交接地点：某省某市辖区
三、验收标准
四、付款期限
{采购需求-支付方式}
  验收合格后xx个工作日内，甲方按合同约定向乙方支付全部合同款。
五、违约责任
六、解决纠纷方式
  因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。协调不能达成一致的，按照民法典规定申请仲裁、诉讼等方式进行处理。
七、其他
   1.本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
   2.合同内容如遇国家法规及政策另行有规定的，从其规定。
 甲方(公章)：
 甲方代表：XXX
 甲方联系人：XXX
 联系电话：XXX
 单位地址：XXX
 合同签订日期：XXXX年XX月XX日

 乙方(公章)：
 乙方代表：XXX
 开户银行：XXX
 银行账号：XXX
 乙方联系人：XXX
 联系电话：XXX
 单位地址：XXX
 合同签订日期：XXXX年XX月XX日

附件：广东省2025-2026年度触控一体机框架协议采购技术需求表
	采购包
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	最高限制单价（元）
	3000
	4400
	5000
	5600
	3000
	4200
	5100
	7100
	42000

	屏幕
	屏幕尺寸（英寸）
	21.5
	32
	43
	49
	32
	43
	49
	55
	110

	
	显示分辨率
	≥1920*1080
	≥1920*1080
	≥1920*1080
	≥1920*1080
	≥1920*1080
	≥1920*1080
	≥1920*1080
	≥3840*2160
	≥3840*2160

	
	屏幕显示比例
	≥16:9
	≥16:9
	≥16:9
	≥16:9
	≥16:9
	≥16:9
	≥16:9
	≥16:9
	≥16:9

	
	屏幕可视角度
	≥178
	≥178
	≥178
	≥178
	≥178
	≥178
	≥178
	≥178
	≥178

	
	屏幕对比度
	≥1000：1
	≥1000：1
	≥1000：1
	≥1000：1
	≥1000：1
	≥1000：1
	≥1000：1
	≥1200:1
	≥1200:1

	
	亮度
	≥300cd/㎡
	≥300cd/㎡
	≥300cd/㎡
	≥300cd/㎡
	≥300cd/㎡
	≥300cd/㎡
	≥300cd/㎡
	≥350cd/m²
	≥350cd/m²

	
	色彩覆盖率（色域）
	≥NTSC72%
	≥NTSC72%
	≥NTSC72%
	≥NTSC72%
	≥NTSC72%
	≥NTSC72%
	≥NTSC72%
	≥NTSC72%
	≥NTSC72%

	
	贴合方式
	零贴合或全贴合
	零贴合或全贴合
	零贴合或全贴合
	零贴合或全贴合
	零贴合或全贴合
	零贴合或全贴合
	零贴合或全贴合
	零贴合或全贴合
	零贴合或全贴合

	
	钢化玻璃面板(硬度)
	≥莫氏7级或≥8H
	≥莫氏7级或≥8H
	≥莫氏7级或≥8H
	≥莫氏7级或≥8H
	≥莫氏7级或≥8H
	≥莫氏7级或≥8H
	≥莫氏7级或≥8H
	≥莫氏7级或≥8H
	≥莫氏7级或≥8H

	触摸屏
	触控点数
	≥10
	≥10
	≥10
	≥10
	≥10
	≥10
	≥10
	≥20
	≥20

	
	书写延时
	≤12ms
	≤12ms
	≤12ms
	≤12ms
	≤12ms
	≤12ms
	≤12ms
	≤45ms
	≤45ms

	
	触控技术（红外、电容等）
	电容
	电容
	电容
	电容
	红外
	红外
	红外
	红外
	红外

	整机配置
	摄像头像素
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	≥800万
	≥1200万

	
	扬声器总功率
	≥5W
	≥5W
	≥5W
	≥5W
	≥5W
	≥5W
	≥5W
	≥30W
	≥50W

	
	无线网络
	内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi
	内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi
	内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi
	内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi
	内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi
	内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi
	内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi
	内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi
	内置 2.4GHz 或 5GHz 双频 wifi

	
	前置接口
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	Type-C：≥1个
USB2.0或以上接口：≥2个
HDMI IN：≥1个
	Type-C：≥1个
USB2.0或以上接口：≥2个
HDMI IN：≥1个


USB2.0或以上接口：≥1个；

HDMI接口：≥1个；

Touch（输出）接口：≥1个；


USB2.0或以上接口：≥1个；

HDMI接口：≥1个；

Touch（输出）接口：≥1个；


USB2.0或以上接口：≥1个；

HDMI接口：≥1个；

Touch（输出）接口：≥1个；


USB2.0或以上接口：≥1个；

HDMI接口：≥1个；

Touch（输出）接口：≥1个；


USB2.0或以上接口：≥1个；

HDMI接口：≥1个；

Touch（输出）接口：≥1个；


USB2.0或以上接口：≥1个；

HDMI接口：≥1个；

Touch（输出）接口：≥1个；


USB2.0或以上接口：≥1个；

HDMI接口：≥1个；

Touch（输出）接口：≥1个；


USB2.0或以上接口：≥1个；

HDMI接口：≥1个；

Touch（输出）接口：≥1个；


USB2.0或以上接口：≥1个；

HDMI接口：≥1个；

Touch（输出）接口：≥1个；

	RJ45网口≥1个

	整机系统配置
	CPU
	≥Intel i3第4代或以上
	≥Intel i3第4代或以上
	≥Intel i3第4代或以上
	≥Intel i3第4代或以上
	≥Intel i3第4代或以上
	≥Intel i3第4代或以上
	≥Intel i3第4代或以上
	CPU物理核心数≥4核
	CPU物理核心数≥8核

	
	内存
	≥4GB DDR4
	≥4GB DDR4
	≥4GB DDR4
	≥4GB DDR4
	≥4GB DDR4
	≥4GB DDR4
	≥4GB DDR4
	≥2G
	≥8G

	
	硬盘
	≥128GB SSD
	≥128GB SSD
	≥128GB SSD
	≥128GB SSD
	≥128GB SSD
	≥128GB SSD
	≥128GB SSD
	≥8GB
	≥128GB

	
	网络
	≥集成10/100/1000M自适应网卡
	≥集成10/100/1000M自适应网卡
	≥集成10/100/1000M自适应网卡
	≥集成10/100/1000M自适应网卡
	≥集成10/100/1000M自适应网卡
	≥集成10/100/1000M自适应网卡
	≥集成10/100/1000M自适应网卡
	自带整机操作系统
	自带整机操作系统

	
	操作系统
	Windows10神州网信
	Windows10神州网信
	Windows10神州网信
	Windows10神州网信
	Windows10神州网信
	Windows10神州网信
	Windows10神州网信
	
	

	内置电脑模块（OPS）
	CPU
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	≥Intel i5第12代或以上
	≥Intel i5第12代或以上

	
	内存
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	≥8G DDR4
	≥8G DDR4

	
	硬盘
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	≥256G SSD
	≥256G SSD

	
	操作系统
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	Windows10神州网信
	Windows10神州网信

	
	网络
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	不要求
	≥千兆以太网卡
	≥千兆以太网卡

	质保期
	≥3年
	≥3年
	≥3年
	≥3年
	≥3年
	≥3年
	≥3年
	≥3年
	≥3年

	类型
	壁挂
	壁挂
	壁挂
	壁挂
	壁挂
	壁挂
	壁挂
	不要求
	不要求


注：
1.不存在量价关系。
2.响应人所投产品的各项技术指标与参数，必须完全满足对应采购包的需求标准。任何技术负偏离均可能导致其响应被拒绝。
3.报价以人民币为单位，按单个产品的单价进行报出，并精确到小数点后两位。
4.本项目报价须包含产品货款以及履行合同所必需的一切附带费用，具体包括但不限于：产品设计、生产、包装、运输、保险、装卸、仓储、安装、调试、培训、样品抽样检测、报检、税费、专利费、售后服务及整个项目周期的维保、人工、物耗、企业利润及合同实施过程中的所有风险费用等。报价中不应包含采购需求未明确的额外选配件或备用件费用。
5.响应人应在报价中充分考虑市场波动风险（如原材料价格、人工费、汇率、运输成本上涨等）及所有不可预见费用。
6.对本采购文件未列明但为完成合同义务所必需的任何工作、项目或费用，响应人均应将其成本计入总报价。采购人认为此类费用已被包含在总价中，合同履行期间将不就此支付任何额外费用。
16

